Описание маршрута следования к объекту

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  | отсутствует |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  | отсутствует |  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки |  | отсутствует |  |
| Регулируемые переходы | - | со звуковой сигнализацией | отсутствует |
| Нерегулируемые переходы | имеется |  |  |
| Внеуличные переходы | отсутствует | с пандусом | отсутствует |
|  |  | с подъемником | отсутствует |
| Тактильные указатели | отсутствует |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | отсутствует | Съезды с уклоном более 10% | отсутствует |
| Открытые лестницы | отсутствует | Пандусы с уклоном более 8% | отсутствует |
| Поручни на лестницах | отсутствует | Поручни на пандусах | отсутствует |

| Номер помещений по плану БТИ |  | Наименование элемента объекта |  |  | Норматив доступности, установленный для инвалидов |  |  | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов, для которых установлен норматив |  |  | Рекомендуемые мероприятия для адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ширина прохода, калитки |  |  | ≥ 1,2 м |  |  | 0,9 м | К О |  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |
|  |  | - информация об объекте |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К О С Г |  |  | установить |  |  |  |  |  |
| - Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Указатели направления движения |  |  | наличие |  |  | отсутствуют | К Г |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения |  |  | ≥ 2,0 м |  |  | 1,2 м | К |  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) |  |  | ≥ 1,2 м не менее 2,0 1, 8 м |  |  | 1,2 м соответствует | К |  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |
|  |  | Тактильная полоса перед съездом |  |  | > 0,8 м |  |  | отсутствует | С |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |
|  |  | Тактильная полоса перед лестницей |  |  | > 0,8 м |  |  | отсутствует | С |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |
|  |  | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре |  |  | > 0,8 м |  |  | отсутствует | С |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |
|  |  | Ширина тактильной полосы |  |  | 0,5-0,6 м |  |  | отсутствует | С |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |
|  |  | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения |  |  | 0,025 м |  |  | отсутствует | К, С, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота бордюров по краям пешеходных путей |  |  | > 0,05 м |  |  | 0,05 м | К, С, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Места отдыха** |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К, О |  |  | создать место отдыха |  |  |  |  |  |
| - Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние до входа в здание |  |  | < 50 м |  |  | отсутствует | К, О |  |  |  |  |  | отсутствует техническая возможность создания автостоянки |  |  |
|  |  | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м |  |  | (не менее 1 места) |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида |  |  | 6х 3,6 м |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Открытая лестница (отсутствует)-не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина лестничных маршей |  |  | ≥ 1,35 м |  |  | отсутствует | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марш лестницы между площадками |  |  | 3-12 ступеней |  |  | отсутствует | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Единообразная геометрия ступеней |  |  | наличие |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота подступенка |  |  | 0,12- 0,15 м |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина проступей |  |  | 0,35-0, 4 м |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м |  |  | > 0,8-0,9 м |  |  | отсутствует | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м |  |  | наличие |  |  | отсутствуют | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  |  | наличие |  |  | отсутствует | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расстояние между поручнями |  |  | > 1,0 м |  |  |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высота поручней |  |  | 0,9 м |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нетравмирующие завершения поручней |  |  | наличие |  |  | отсутствует | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | завершающие горизонтальные части поручней |  |  | > 0,3 м |  |  | - | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Пандус на рельефе - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота подъема одного марша |  |  | ≤ 0,8 м |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол уклона |  |  | ≤ 5% |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расстояние между поручнями |  |  | 0,9-1,0 м |  |  | отсутствует | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте (нижний поручень) |  |  | 0,7 м |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте (верхний поручень) |  |  | 0,9 м |  |  | отсутствует | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нетравмирующие завершения поручней |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | завершающие горизонтальные части поручней |  |  | > 0,3 м |  |  | отсутствует | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в верхнем окончании пандуса |  |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) |  |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | промежуточная площадка на повороте пути движения |  |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В нижнем окончании пандуса |  |  | > 1,5 х 1,5 м |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота площадки |  |  | м |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты площадю-т без пандуса (ширина х глубина) |  |  | > 1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м |  |  | 1 м ×0,7 м | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина) |  |  | ≥ 2, 2×2,2 м |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К, О, С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Навес |  |  | наличие |  |  | наличие | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) |  |  | наличие |  |  | имеется | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация об объекте |  |  | наличие |  |  | отсутствует | Г |  |  | разместить |  |  |  |  |  |
|  |  | Система вызова помощи |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нескользкое покрытие |  |  | наличие |  |  | отсутствует | О, С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы |  |  | 0,6 м |  |  | отсутствует | С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем |  |  | 0,3-0,5 м |  |  | отсутствует | С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрастная маркировка крайних ступеней |  |  | наличие |  |  | отсутствует | С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м |  |  | наличие |  |  | отсутствует | О, С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  |  | наличие |  |  | отсутствует | О, С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | высота поручней |  |  | 0,9 м |  |  | отсутствует | О, С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | нетравмирующие завершения поручней |  |  | наличие |  |  | отсутствует | О, С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | завершающие горизонтальные части поручней |  |  | > 0,3 м |  |  | отсутствует | О, С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Разделительные поручни при ширине марша |  |  | наличие |  |  | отсутствует | О, С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
| 2.3. Пандус наружный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина марша |  |  | > 1,0 м |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол уклона |  |  | ≤ 5 % |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота подъема одного марша (максимальная) |  |  | ≤ 0,8 м |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К, О |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | расстояние между поручнями |  |  | 0,9-1,0 м |  |  | отсутствует | К, О |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте (нижний поручень) |  |  | 0,7 м |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте (верхний поручень) |  |  | 0,9 м |  |  | отсутствует | О |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | нетравмирующие завершения поручней |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К, О |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | завершающие горизонтальные части поручней |  |  | ≥ 0,3 м |  |  | отсутствует | К, О |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | в верхнем окончании пандуса |  |  | ≥ 1,5 ×1,5 м |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) |  |  | ≥ 1,5 м |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | промежуточная площадка на повороте пути движения |  |  | ≥ 1,5 ×1,5 м |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | в нижнем окончании пандуса |  |  | ≥ 1,5 ×1,5 м |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К,О |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Нескользкое покрытие |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К,О |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) |  |  | наличие |  |  | отсутствует | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Звуковой маяк у входа** |  |  | наличие |  |  | отсутствует | С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Световой маяк у входа* * |  |  | наличие |  |  | отсутствует | Г |  |  | установить |  |  |  |  |  |
| 2.4. Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты (глубина х ширина) |  |  | ≥ 2,3 х 1,5 м, при реконструкции — (1,5-1,8) х 2 м | 1,2 м ×1,2 м |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | наличие | отсутствует |  |  | К, О |  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина дверного проема |  |  | ≥ 1,2 м при реконструкции ≥ 0, 9 м | 1,2м×2м |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота порога наружного, внутреннего |  |  | каждого элемента — < 0,014 м, общая высота — < 0,028 м | 0,05 м/0,03 м |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен |  |  | наличие | отсутствует |  |  |  |  |  | создать |  |  |  |  |  |
| - Пути движения на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Лестница на уровень 1 этажа- отсутствует- не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрастная маркировка крайних ступеней |  |  | наличие |  |  | отсутствует | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м |  |  | наличие |  |  | отсутствует | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  |  | наличие |  |  | наличие (с одной стороны) | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте |  |  | 0,9 м |  |  | 0,9 м | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нетравмирующие завершения поручней |  |  | наличие |  |  | наличие | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | завершающие горизонтальные части поручней |  |  | ≥ 0,3 м |  |  | 0,010 м | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа – отсутствует- не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина марша | ≥ 1,0 м |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол уклона | ≤ 5% |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разворотные площадки внизу, вверху | ≥ 1,5 × 1,5 м |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: | наличие |  |  |  |  | отсутствует | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расстояние между поручнями | 0,9 -1,0 м |  |  |  |  | отсутствует | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нетравмирующее завершение поручней | наличие |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завершающие горизонтальные части поручней | ≥ 0,3 м |  |  |  |  | отсутствует | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стационарный | наличие |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мобильный | наличие |  |  |  |  | отсутствует | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Коридоры/ холлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина полосы движения |  | ≥ 1,2 м |  |  | 2,5 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разворотные площадки |  | ≥ 1,5 × 1,5 м |  |  | отсутствуют |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина) |  | ≥ 1,0 м |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Указатели направления движения, входа, выхода |  | наличие |  |  | имеются |  | К,Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, Г |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Речевые информаторы и маяки** |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации** |  | наличие |  |  | отсутствует |  | Г |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы.** |  | наличие |  |  | отсутствует |  | Г |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Тактильная схема. |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О, С, Г |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения — не менее |  | ≥ 1 на этаж |  |  | отсутствует |  | О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | для колясочников: глубина 1,5 м, ширина Навесное оборудование, выступ в зону движения |  | ≤ 1 на этаж |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) |  | 0,6 м |  |  | отсутствует |  | С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Опорные устройства |  | наличие |  |  | отсутствует |  | О, С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрастная маркировка дверных проемов** |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
| 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)-отсутствует –не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м |  | наличие |  |  | отсутствует |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрастная маркировка |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон на лестнице: |  | наличие |  |  | имеются (с одной стороны) |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте |  | 0,9 м |  |  | 0,9 м |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нетравмирующие завершения поручней |  | наличие |  |  | имеются |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | завершающие горизонтальные части поручней |  | наличие |  |  | имеются |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пандус внутренний на этаже - отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина марша |  | ≥ 1,0 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол уклона |  | ≤ 5% |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Разворотные площадки внизу, вверху |  | ≥ 1,5 × 1,5 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни с двух сторон: |  | 0,9 -1,0 м |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте (нижний поручень) |  | 0, 7 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте (верхний поручень) |  | 0,9 м |  |  | отсутствует |  | О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
| 3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) |  | 0,6 м |  |  | отсутствует |  | С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем |  | 0,3 – 0,5 м |  |  | отсутствует |  | С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрастная маркировка крайних ступеней |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0, 02 м |  | наличие |  |  | отсутствует |  | О, С |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни непрерывные с двух сторон |  | наличие |  |  | имеются (с одной стороны) |  | О, С |  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |
|  |  | На высоте |  | 0,9 м |  |  | 0,9 м |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нетравмирующие завершения поручней |  | наличие |  |  | имеется |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завершающие горизонтальные части поручней, вверху, внизу |  | ≥ 0,3 м |  |  | 0,10 м |  | О, С |  |  | реконструкция |  |  |  |  |  |
|  |  | Цифровые контрастные обозначения этажей |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Указатели номера этажа на поручни тактильные |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Лестница № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Лифт пассажирский - отсутствует – не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | габариты (глубина× ширина) |  | При новом строительстве- ≥ 1,5 ×1,7 м, для действующих объектов - ≥1,1 × 1,4 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ширина дверного проема |  | При новом строительстве- ≥ 0,95 м, для действующих объектов – ≥ 0,8 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зеркало** |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поручни** |  | наличие |  |  | отсутствует |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта** |  | наличие |  |  | отсутствует |  | Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Знак доступности |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Обслуживание через окно/прилавок – отсутствует - не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота рабочей поверхности |  | 0,8 -1,1 м |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты зоны обслуживания (глубина) |  | ≥1,2 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Обслуживание в кабинете № 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина проема двери |  | ≥ 0,9 м |  |  | 0,8 м |  | К |  |  | замена, реконструкция |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота порога |  | отсутствие |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |
|  |  | Информация тактильная |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Информация визуальная контрастная: |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О, С, Г |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение на высоте |  | ≤ 1,8 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | высота прописных букв |  | ≥ 0,025 м |  |  | отсутствует |  | С |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Габариты зоны сидения (глубина) |  | ≥ 1,2 м |  |  | отсутствует |  | О |  |  | установить |  |  |  |  |  |
|  |  | Зона для кресла-коляски |  | ≥ 1,5 × 1,5 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  |  | Стол с высотой рабочей поверхности |  | 0,7-0,8 м |  |  | 0,7 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкладка пои необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обслуживание с перемещением в кабинет № (примерочная, переговорная, кабина телефона) – отсутствует - не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина × глубина |  |  | 1,5 × 1,5 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для сидения |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников |  |  | ≥ 2% |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске |  |  | ≥ 1,2м |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха |  |  | ≥ 2 |  |  | отсутствует |  | Г |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальная зона обслуживания инвалидов-колясочниов |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
| 5. Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Санузел для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санузел |  |  | наличие |  |  | имеется |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Санузел для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санузел |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О,С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема |  |  | ≥ 0,9 м |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Направление открывания дверей |  |  | наружное |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество кабин |  |  | > 1 шт. |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | ширина дверного проема |  |  | ≥ 0,9 м |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | габариты (минимальная глубина) |  |  | ≥ 1,8 м |  |  | отсутствует |  | К,О,С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | габариты (минимальная ширина) |  |  | ≥ 1,65 м |  |  | отсутствует |  | К,О,С |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Унитаз: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опорные поручни |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | откидные поручни** |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) |  |  | ≥ 0,75 ×1,2м |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  |  |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высота раковины |  |  | 0, 75-0, 85 м |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | опорный поручень |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | водопроводный кран с рычажной рукояткой |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа** |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) |  |  | > 1,30 х 0,85 м |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | крючки для костылей (на высоте 120 см С выступом 12 см) |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Зеркало поворотное |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Писсуар на высоте от пола |  |  | ≤ 0,4 м или вертикальной формы |  |  | отсутствует |  | К |  |  | создать |  |  |  |  |  |
|  | Душевые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |
|  | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой |  |  | ≥ 0,9 -1,5 м |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размеры сиденья душевой кабины (глубина х ширина) |  |  | ≥ 0,48 х 0,85 м |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опорный поручень |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система тревожной сигнализации |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О, Г, С |  |  |  | создать |  |  |  |  |
|  | Надписи: |  |  | наличие |  |  |  |  | К, О, Г, С |  |  |  | создать |  |  |  |  |
|  | размещение на высоте |  |  | ≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м |  |  | отсутствует |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв |  |  | ≥ 0, 075 м |  |  | отсутствует |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | освещенность |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О, Г, С |  |  |  | создать |  |  |  |  |
|  | размещение на высоте |  |  | 1,3-1,4 м |  |  | отсутствует |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв |  |  | ≥ 0, 075 м |  |  | отсутствует |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | освещенность |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, О, Г, С |  |  |  | создать |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: |  |  | наличие |  |  | наличие |  | С |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | высота размещения |  |  | 1,3-1,4 м |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  |  | создать |  |  |  |  |
|  | на кнопках управления лифтов |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |
|  | на кабинетах санитарно-бытовых помещений |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  |  | создать |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты |  |  | наличие (не менее 1 шт.) |  |  | отсутствует |  | Г |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами |  |  | наличие (не менее 1 шт.) |  |  | отсутствует |  | С, Г |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | С |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | Г, С |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные материалы |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | К, С, О, Г |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | Индукционная система: |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | Г |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | стационарная |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | Г |  |  |  | установить |  |  |  |  |
|  | переносная |  |  | наличие |  |  | отсутствует |  | Г |  |  |  | установить |  |  |  |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок): отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности), выделить места отдыха (установить скамейки); обеспечить информационное сопровождение к входу доступному для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках;